技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 干式血气分析仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：测新生儿脐带动脉血气，作为分析新生儿窒息诊断标准 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| - 测量原理：干化学法 |  |  |  |
| - 测量速度：从吸样到给出样本结果≤48S |  |  |  |
| - 测试项目：PH、PO2、PCO2、Na+、K+、CL-、Ca++、Hct、GLU、Lac并且该十项基本参数只需一张卡即可完成，同时计算参数≥28项 |  |  |  |
| 4、电极测量方式：免维护微电极技术，电极内置于试剂卡内 |  |  |  |
| 5、试剂卡一次性使用，无交叉污染，结果安全可靠 |  |  |  |
| 6、进样方式：自动平行抽吸式进样，降低生物污染 |  |  |  |
| 7、质量控制：提供原厂配套具有溯源性的三级液体质控品几电子仿真质控 |  |  |  |
| 8、操作界面：彩色触摸屏操作，屏幕尺寸≥7英寸，中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程 |  |  |  |
| 9、内置高容量充电电池，待机时间≥20小时或可连续测量样本数≥50个 |  |  |  |
| 10、小巧便携，重量小于5KG（含电池），便于不同病人终端移动及床旁检测 |  |  |  |
| 11、仪器内置二维码扫描仪及热敏打印机，同时可连接HIS、LIS，可自动存储1万个病人结果 |  |  |  |
| 12、升级：检测参数升级，无需增加模块即可完成 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 截石位腿架 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：手术中使用 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、可调节，方便移动，调节精准 |  |  |  |
| 2、凝胶衬托 |  |  |  |
| 3、气动手柄 |  |  |  |
| 4、悬臂垂直角度调节范围110度；水平调节单侧最大25度 |  |  |  |
| 5、防护罩调节范围≥100cm |  |  |  |
| 6、悬臂长度≥100cm |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 多功能护理模拟人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：卫计委操作考试需要，考试指定型号为北京医模HJ1077 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、模型为成年男性，标准体型，关节十分灵活，可实现多种体位 |  |  |  |
| 2、床上擦浴、更衣 |  |  |  |
| 3、扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法、轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 |  |  |  |
| 4、眼部护理、耳部护理、口腔护理、气管切开护理。 |  |  |  |
| 5、瞳孔观察示教 |  |  |  |
| 6、氧气吸入法、雾化吸入疗法、鼻饲法。 |  |  |  |
| 7、洗胃术：可经口鼻进行洗胃器洗胃，电动吸引器洗胃，胃管洗胃，洗胃机洗胃 |  |  |  |
| 8、肌内及皮下注射，模块可换 |  |  |  |
| 9、可进行造瘘口护理，腹壁有回肠造瘘口和结肠造瘘口 |  |  |  |
| 10、男女可互换导尿，留置尿管和膀胱冲洗 |  |  |  |
| 11、灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠、保留灌肠操作 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 心肺复苏模拟人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 原装进口 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：卫计委操作考试需要，考试指定型号为挪度171-01250 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、要求模拟人具有真实的解剖结构和真是的按压手感 |  |  |  |
| 2、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可以打开气道 |  |  |  |
| 3、可探测包括仰头抬颚、按压深度、按压力度 |  |  |  |
| *4、模拟人的胸部模拟硬度要求有至少2种选择，可以方便的进行胸部不同模拟硬度的要求 |  |  |  |
| 5、使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供适当的胸部起伏 |  |  |  |
| 6、测量和反馈内容能完全满足美国心脏协会的高质量心肺复苏的5点要求 |  |  |  |
| *7、按压深度、按压速率、回弹程度、通气、中断时间均可通过无线平板电脑报告仪实时反馈 |  |  |  |
| 8、带有平板无线电脑报告仪，可无线连接心肺复苏模拟人 |  |  |  |
| 9、平板无线电脑报告仪可实时反馈学院做CPR时的数据 |  |  |  |